Проект изменений и корректировок в лесохозяйственный регламент Бабушкинского лесничества

в соответствии с договором №56/1-10 от 26.04.2010

Основание для выполнения работ:

- Статьи 19, 25, 83, 87 Лесного кодекса Российской Федерации;

- Статья 14.1 Федерального закона Российской Федерации от 04.12.2006 г.  № 201- ФЗ «О введение в действие Лесного кодекса Российской Федерации»;

- Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 19.04.2007 г. № 106 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2001 г. № 643 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 19.05.2009 г. № 435) «О перечне видов деятельности, запрещенных в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории».

- Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 06 ноября 2009г. №543 «Об утверждении особенностей использования, охраны, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполнеяющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов»

- Внести дополнения и изменения в таблицу 5 раздела 1.2.  главы 1 «Виды разрешенного использования лесов» таблицу 7 изложить  в следующей редакции:

Виды разрешенного использования лесов приведены в таблице 5.

Таблица 5

Виды разрешенного использования лесов

| Виды разрешенного использования лесов | Наименование участкового лесничества | Перечень кварталов или их частей | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Заготовка древесины*1 | Чеховское | 1-163 | 37478 |
|  | Бабушкинкое | 1-314 | 55326 |
|  | Клюевское | 1-304 | 61684 |
|  | Танхойское | 1-116 | 47090 |
|  | Выдринское | 1-5, 6ч, 7-128 | 46533 |
|  | Всего по лесничеству |  | 248111 |
| Заготовка живицы | - | - | - |
| Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | Чеховское | 1-163 | 37478 |
|  | Бабушкинское | 1-314 | 55326 |
|  | Клюевское | 1-304 | 61684 |
|  | Танхойское | 1-116 | 47090 |
|  | Выдринское | 1-5, 6ч, 7-128 | 46533 |
|  | Всего по лесничеству |  | 248111 |
| Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | Чеховское | 1-163 | 37478 |
|  | Бабушкинское | 1-314 | 55326 |
|  | Клюевское | 1-304 | 61684 |
|  | Танхойское | 1-116 | 47090 |
|  | Выдринское | 1-5, 6ч, 7-128 | 46533 |
|  | Всего по лесничеству |  | 248111 |
| Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства | Чеховское | 1-163 | 37478 |
|  | Бабушкинкое | 1-314 | 55326 |
|  | Клюевское | 1-304 | 61684 |
|  | Танхойское | 1-116 | 47090 |
|  | Выдринское | 1-5, 6ч, 7-128 | 46533 |
|  | Всего по лесничеству |  | 248111 |

Продолжение таблицы 5

| Виды разрешенного использования лесов | Наименование участкового лесничества | Перечень кварталов или их частей | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ведение сельского хозяйства | Чеховское | 1-163 | 37478 |
|  | Бабушкинкое | 1-314 | 55326 |
|  | Клюевское | 1-304 | 61684 |
|  | Танхойское | 1-116 | 47090 |
|  | Выдринское | 1-5, 6ч, 7-128 | 46533 |
|  | Всего по лесничеству |  | 248111 |
| Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности | Чеховское | 1-163 | 37478 |
|  | Бабушкинкое | 1-314 | 55326 |
|  | Клюевское | 1-304 | 61684 |
|  | Танхойское | 1-116 | 47090 |
|  | Выдринское | 1-5, 6ч, 7-128 | 46533 |
|  | Всего по лесничеству |  | 248111 |
| Осуществление рекреационной деятельности | Чеховское | 1-163 | 37478 |
|  | Бабушкинкое | 1-314 | 55326 |
|  | Клюевское | 1-304 | 61684 |
|  | Танхойское | 1-116 | 47090 |
|  | Выдринское | 1-5, 6ч, 7-128 | 46533 |
|  | Всего по лесничеству |  | 248111 |
| Создание лесных плантаций и их эксплуатация | - | - | - |
| Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | Чеховское | 1-163 | 37478 |
|  | Бабушкинкое | 1-314 | 55326 |
|  | Клюевское | 1-304 | 61684 |
|  | Танхойское | 1-116 | 47090 |
|  | Выдринское | 1-5, 6ч, 7-128 | 46533 |
|  | Всего по лесничеству |  | 248111 |
| Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых*2 | Чеховское | 1-163 | 37478 |
|  | Бабушкинкое | 1-314 | 55326 |
|  | Клюевское | 1-304 | 61684 |
|  | Танхойское | 1-116 | 47090 |
|  | Выдринское | 1-5, 6ч, 7-128 | 46533 |
|  | Всего по лесничеству |  | 248111 |

Продолжение таблицы 5

| Виды разрешенного использования лесов | Наименование участкового лесничества |  |  | Перечень кварталов или их частей | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов | Чеховское |  | 1-163 |  | 37478 |
|  | Бабушкинкое |  | 1-314 |  | 55326 |
|  | Клюевское |  | 1-304 |  | 61684 |
|  | Танхойское |  | 1-116 |  | 47090 |
|  | Выдринское |  | 1-5, 6ч, 7-128 |  | 46533 |
|  | Всего по лесничеству |  |  |  | 248111 |
| Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов | Чеховское |  | 1-163 |  | 37478 |
|  | Бабушкинкое |  | 1-314 |  | 55326 |
|  | Клюевское |  | 1-304 |  | 61684 |
|  | Танхойское |  | 1-116 |  | 47090 |
|  | Выдринское |  | 1-5, 6ч, 7-128 |  | 46533 |
|  | Всего по лесничеству |  |  |  | 248111 |
| Переработка древесины и иных лесных ресурсов*3 | Чеховское | 1-163 |  |  | 37478 |
|  | Бабушкинкое | 1-314 |  |  | 55326 |
|  | Клюевское | 1-304 |  |  | 61684 |
|  | Танхойское | 1-116 |  |  | 47090 |
|  | Выдринское | 1-5, 6ч, 7-128 |  |  | 46533 |
|  | Всего по лесничеству |  |  |  | 248111 |
| Осуществление религиозной деятельности | Чеховское | 1-163 |  |  | 37478 |
|  | Бабушкинкое | 1-314 |  |  | 55326 |
|  | Клюевское | 1-304 |  |  | 61684 |
|  | Танхойское | 1-116 |  |  | 47090 |
|  | Выдринское | 1-5, 6ч, 7-128 |  |  | 46533 |
|  | Всего по лесничеству |  |  |  | 248111 |
| Иные виды, определенные в соответствии с ч. 2 ст. 6 ЛК РФ | Чеховское | 1-163 |  |  | 37478 |
|  | Бабушкинкое | 1-314 |  |  | 55326 |
|  | Клюевское | 1-304 |  |  | 61684 |
|  | Танхойское | 1-116 |  |  | 47090 |
|  | Выдринское | 1-5, 6ч, 7-128 |  |  | 46533 |
|  | Всего по лесничеству |  |  |  | 248111 |

Примечание: в соответствии с   Постановлением  Правительства Российской Федерации от 30 августа 2001 г. № 643  «О перечне видов деятельности, запрещенных в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории» в границах ЦЭЗ:

*1 - Заготовка древесины  только гражданами для собственных нужд;

*2- Запрещается разведка и разработка новых месторождений, ранее не затронутых эксплуатационными работами.

*3- Переработка древесины запрещена.

- Внести изменения в таблицу 8 раздела 2.1.2 главы 2 «Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов при заготовке древесины». Таблицу изложить в следующей редакции:

Таблица 8

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины в средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных

лесных насаждениях при уходе за лесом

| Показатели | Единица измерения | Виды ухода за лесом |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прореживания | проходные рубки | рубка единичных деревьев | рубки реконструкции |  |
| защитные леса |  |  |  |  |  |  |
| Преобладающая порода - сосна |  |  |  |  |  |  |
| Выявленный фонд по лесоводственным требованиям | га | 220 | 283 | 347 | 234 | 1084 |
|  | тыс.м3 | 9,7 | 12,8 | 6,2 | 25 | 53,7 |
| 2 Срок повторяемости | лет | 15 | 20 | 10 | 10 |  |
| 3 Ежегодный размер пользования: |  |  |  |  |  |  |
| - площадь | га | 15,0 | 14,0 | 35,0 | 23,4 | 87,4 |
| выбираемый запас: |  |  |  |  |  |  |
| корневой | тыс.м3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 2,5 | 4,3 |
| ликвид | тыс.м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,2 | 3,7 |
| деловой | тыс.м3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,8 | 3,0 |
| Преобладающая порода – лиственница |  |  |  |  |  |  |
| Выявленный фонд по лесоводственным требованиям | га |  | 9,0 | 217,0 | 43,1 | 269,1 |
|  | тыс.м3 |  | 0,7 | 5,7 | 2,1 | 8,5 |
| 2 Срок повторяемости | лет |  |  | 10 | 10 |  |
| 3 Ежегодный размер пользования: |  |  |  |  |  |  |
| - площадь | га |  |  | 22,0 | 4,31 | 26,3 |
| выбираемый запас: |  |  |  |  |  |  |
| корневой | тыс.м3 |  |  | 0,6 | 0,2 | 0,8 |
| ликвид | тыс.м3 |  |  | 0,5 | 0,1 | 0,6 |
| деловой | тыс.м3 |  |  | 0,4 | 0,1 | 0,5 |

Продолжение таблицы 8

| Показатели | Единица измерения | Виды ухода за лесом |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прореживания | проходные рубки | рубка единичных деревьев | рубки реконструкции |  |
| Преобладающая порода - пихта |  |  |  |  |  |  |
| Выявленный фонд по лесоводственным требованиям | га | 435,0 | 1280,0 | 237,0 | 8086,2 | 10038,2 |
|  | тыс.м3 | 14,9 | 68,9 | 6,8 | 807,5 | 898,1 |
| 2 Срок повторяемости | лет | 15 | 20 | 10 | 10 |  |
| 3 Ежегодный размер пользования: |  |  |  |  |  |  |
| - площадь | га | 29,0 | 64,0 | 24,0 | 808,6 | 925,6 |
| выбираемый запас: |  |  |  |  |  |  |
| корневой | тыс.м3 | 1,0 | 3,4 | 0,7 | 80,8 | 85,9 |
| ликвид | тыс.м3 | 0,9 | 3,0 | 0,6 | 71,1 | 75,6 |
| деловой | тыс.м3 | 0,5 | 2,1 | 0,4 | 56,2 | 59,2 |
| Преобладающая порода – кедр |  |  |  |  |  |  |
| Выявленный фонд по лесоводственным требованиям | га | 2763,0 | 2390,0 |  |  | 5153,0 |
|  | тыс.м3 | 104,6 | 131,6 |  |  | 236,2 |
| 2 Срок повторяемости | лет | 15 | 20 |  |  |  |
| 3 Ежегодный размер пользования: |  |  |  |  |  |  |
| - площадь | га | 184,0 | 120,0 |  |  | 304,0 |
| выбираемый запас: |  |  |  |  |  |  |
| корневой | тыс.м3 | 7,0 | 6,6 |  |  | 13,6 |
| ликвид | тыс.м3 | 6,1 | 5,8 |  |  | 11,9 |
| деловой | тыс.м3 | 4,1 | 4,2 |  |  | 8,3 |

Продолжение таблицы 8

| Показатели | Единица измерения | Виды ухода за лесом |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прореживания | проходные рубки | рубка единичных деревьев | рубки реконструкции |  |
| Итого хвойных |  |  |  |  |  |  |
| Выявленный фонд по лесоводственным требованиям | га | 3418,0 | 3962,0 | 801,0 | 8363,3 | 16544,3 |
|  | тыс.м3 | 129,2 | 214,0 | 18,7 | 834,6 | 1196,5 |
| 2 Срок повторяемости | лет |  |  |  |  |  |
| 3 Ежегодный размер пользования: |  |  |  |  |  |  |
| - площадь | га | 228,0 | 198,0 | 81,0 | 836,3 | 1343,3 |
| выбираемый запас: |  |  |  |  |  |  |
| корневой | тыс.м3 | 8,6 | 10,6 | 1,9 | 83,5 | 104,6 |
| ликвид | тыс.м3 | 7,5 | 9,3 | 1,6 | 73,4 | 91,8 |
| деловой | тыс.м3 | 5,0 | 6,7 | 1,2 | 58,1 | 71,0 |
| Преобладающая порода – береза |  |  |  |  |  |  |
| Выявленный фонд по лесоводственным требованиям | га | 1831,0 | 2695,0 |  | 3755,8 | 8281,8 |
|  | тыс.м3 | 54,3 | 105,1 |  | 325 | 484,4 |
| 2 Срок повторяемости | лет | 15 | 20 |  | 5 |  |
| 3 Ежегодный размер пользования: |  |  |  |  |  |  |
| - площадь | га | 123,0 | 135,0 |  | 751,2 | 1009,2 |
| выбираемый запас: |  |  |  |  |  |  |
| корневой | тыс.м3 | 3,6 | 5,3 |  | 65,0 | 73,9 |
| ликвид | тыс.м3 | 2,9 | 4,6 |  | 57,2 | 64,7 |
| деловой | тыс.м3 | 1,1 | 2,0 |  | 27,5 | 30,6 |

Продолжение таблицы 8

| Показатели | Единица измерения | Виды ухода за лесом |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прореживания | проходные рубки | рубка единичных деревьев | рубки реконструкции |  |
| Преобладающая порода – осина |  |  |  |  |  |  |
| Выявленный фонд по лесоводственным требованиям | га | 282,0 | 956,0 |  | 973,1 | 2211,1 |
|  | тыс.м3 | 14,3 | 47,4 |  | 106,5 | 168,2 |
| 2 Срок повторяемости | лет | 15 | 20 |  | 5 |  |
| 3 Ежегодный размер пользования: |  |  |  |  |  |  |
| - площадь | га | 19,0 | 48,0 |  | 194,62 | 261,62 |
| выбираемый запас: |  |  |  |  |  |  |
| корневой | тыс.м3 | 0,9 | 2,4 |  | 21,3 | 24,6 |
| ликвид | тыс.м3 | 0,8 | 2,1 |  | 18,7 | 21,6 |
| деловой | тыс.м3 | 0,4 | 0,9 |  | 8,8 | 10,1 |
| Итого мягколиственных |  |  |  |  |  |  |
| Выявленный фонд по лесоводственным требованиям | га | 2113,0 | 3651,0 |  | 4728,9 | 10492,9 |
|  | тыс.м3 | 68,6 | 152,5 |  | 431,5 | 652,6 |
| 2 Срок повторяемости | лет |  |  |  |  |  |
| 3 Ежегодный размер пользования: |  |  |  |  |  |  |
| - площадь | га | 142,0 | 183,0 |  | 945,8 | 1270,8 |
| выбираемый запас: |  |  |  |  |  |  |
| корневой | тыс.м3 | 4,5 | 7,7 |  | 86,3 | 98,5 |
| ликвид | тыс.м3 | 3,7 | 6,7 |  | 75,9 | 86,3 |
| деловой | тыс.м3 | 1,5 | 2,9 |  | 36,3 | 40,7 |

Продолжение таблицы 8

| Показатели | Единица измерения | Виды ухода за лесом |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прореживания | проходные рубки | рубка единичных деревьев | рубки реконструкции |  |
| Итого по лесничеству в защитных лесах |  |  |  |  |  |  |
| Выявленный фонд по лесоводственным требованиям | га | 5531,0 | 7613,0 | 801,0 | 13092,2 | 27037,2 |
|  | тыс.м3 | 197,8 | 366,5 | 18,7 | 1266,1 | 1849,1 |
| 2 Срок повторяемости | лет |  |  |  |  |  |
| 3 Ежегодный размер пользования: |  |  |  |  |  |  |
| - площадь | га | 370,0 | 381,0 | 81,0 | 1782,1 | 2614,1 |
| выбираемый запас: |  |  |  |  |  |  |
| корневой | тыс.м3 | 13,1 | 18,3 | 1,9 | 169,8 | 203,1 |
| ликвид | тыс.м3 | 11,2 | 16,0 | 1,6 | 149,3 | 178,1 |
| деловой | тыс.м3 | 6,5 | 9,6 | 1,2 | 94,4 | 111,7 |

Рубки реконструкции проводятся как агролесомелиоративные мероприятия путем создания и восстановления защитных лесных насаждений, направленных на коренное преобразование в течении одного класса возраста лесных насаждений путем полной или частичной замены.

В защитных лесах рубки реконструкции проводятся с целью замены лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов.

Рубки реконструкции осуществляются путем сплошной или частичной вырубки малоценного древостоя за один или несколько приемов с последующим лесовосстановлением различными способами, проведение каждой последующей рубки реконструкции на соседних участках допускается только после того, как на примыкающих к нему участках получен сомкнутый ценный молодняк, соответствующий требованиям к лесовосстановлению.

Требования к проведению рубок реконструкции приведены в таблице 10а.

Назначение рубок проводится в соответствии с Правилами ухода за лесами, Лесоустроительной инструкцией и др. нормативными документами на основании материалов лесоустройства и повторной таксации насаждений, лицами с возложенными соответствующими полномочиями.

- Добавить в раздел 2.1.2 главы 2 «Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов при заготовке древесины». Таблицу 8.1.1.

Таблица 8.1.1

Требования к проведению рубок реконструкции в защитных лесах

| Категории защитных лесов | Хозяйство | Количество приемов рубок | Предельная площадь участка, (га) | Интенсивность рубки (%) |  | Максимально допустимая ширина лесосек (метр) | Срок примыкания участков (лет) | Период повторяемости ухода (лет) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Орехово-промысловая зона | Рубки реконструкции не проводятся |  |  |  |  |  |  |  | Проводятся в насаждениях утрачивающих свои водоохранные, водорегулирующие, почвозащитные функции. Не проводятся в особо защитных участках лесов. Одноприемные рубки проводятся в насаждениях, имеющих жизнеспособный подрост и молодняк в количестве, обеспечивающем естественное лесовосстановление (в соответствии с нормативами, установленными Правилами лесовосстановления для различных групп типов леса). Таксационные выделы, превышающие по площади предельно-допустимых размеров менее, чем в 1,5 раза, расположенные среди ценных насаждений, могут назначаться в рубку полностью, если это не ведет к отрицательным экологическим и иным нежелательным последствиям |
| 2. Леса расположенные в водоохранных зонах | Хвойное | два | 10,0 | До 50 | 270 на склонах до 20°, 200 на склонах свыше 20° |  | 2 | 10 |  |
|  | Мягколиственное | два | 10,0 | До 50 |  |  | 2 | 5 |  |
| 3. Другие категории защитных лесов | Хвойное | Один | 3,0 | Сплошная | 100 |  | 2 | - |  |
|  |  | два | 10,0 | До 50 | 270 на склонах до 20°, 200 на склонах свыше 20° |  | 2 | 10 |  |
|  | Мягколиственное | Один | 3,0 | Сплошная | - |  | 2 | 5 |  |
|  |  | два | 10,0 | До 50 | 270 на склонах до 20°, 200 на склонах свыше 20° |  | 2 | 5 |  |

- Внести изменения в таблицу 9 раздела 2.1.3 главы 2 «Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов при заготовке древесины». Таблицу изложить в следующей редакции:

Таблица 9

расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок

Площадь, га; запас, тыс.м3

| Хозяйства | Ежегодный допустимый объем изъятия древесины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при рубке спелых и перестойных лесных насаждений |  |  | при рубке лесных насаждений при уходе за лесом |  |  | при рубке лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, связанных с созданием лесной инфраструктуры * |  |  | всего |  |  |
|  | площадь | запас |  | площадь | запас |  | площадь | запас |  | площадь | запас |  |
|  |  | ликвид | деловой |  | ликвид | деловой |  | ликвид | деловой |  | ликвид | деловой |
| Хвойные | 1498,0 | 74,1 | 54,3 | 1343,3 | 91,8 | 71,0 | 4,0 | 0,3 | 0,1 | 2845,3 | 166,2 | 125,4 |
| Мягколиственные | 584,0 | 26,3 | 12,3 | 1270,8 | 86,3 | 40,7 | 6,0 | 0,4 | 0,2 | 1860,8 | 113,0 | 53,2 |
| Итого | 2082,0 | 100,4 | 66,6 | 2614,1 | 178,1 | 111,7 | 10,0 | 0,7 | 0,3 | 4706,1 | 279,2 | 178,6 |

- Внести изменения в таблицу 2.1.5.1 раздела 2.1.5 главы 2 «Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов при заготовке древесины». Таблицу изложить в следующей редакции:

Таблица 2.1.5.1

Параметры основных организационно-технических элементов рубок спелых и перестойных лесных

насаждений

| Вид целевого назначения лесов | Преобладающие породы или хозсекции | Крутизна | Способ рубки (расчет) | Период повторяемости | % вырубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в насаждениях, не обеспеченных подростом при суммарной полноте ярусов |  |  |  |  |  | Минимальная полнота после рубки | в насаждениях, обеспеченных подростом при суммарной полноте ярусов |  |  |  |  |  |  | Минимальная полнота после рубки |
|  |  |  |  |  | 0,3-0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 и больше |  | 0,3-0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | больше 1,0 |  |
| Байкальский горный лесной район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защитные | Е,П | 0-20 º | РПР |  |  | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С,Л | 0-20 º | ДВР |  |  | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РПР |  |  | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Б, Ос | 0-20 º | ДПР |  |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РПР |  |  | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 0,4 |  | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 |  | 0,4 |

- Наименование раздела 2.5. «Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для ведения охотничьего хозяйства и осуществления охоты»  изложить в следующей редакции: Раздел 2.5. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.

- Внести изменения в таблицу 19 раздела 3.1 главы 3 «Ограничения по видам целевого назначения лесов». Таблицу изложить в следующей редакции:

Таблица 19

Ограничения по видам целевого назначения

| № п/п | Целевое назначение лесов | Ограничение использование лесов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Защитные леса | Запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями (ч. 5 ст. 102 Лесного кодекса РФ (далее – ЛК РФ). Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры (ст. 14 ч.2 Лесного кодекса РФ). Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев предусмотренных частью 4 ст. 17 Лесного кодекса РФ |
|  | в том числе: Леса, располо- женные в водо- охраной зоне (центральная экологическая зона Байкаль- ской природной территории) Леса, располо- женные в водо- охраной зоне (центральная экологическая зона Байкаль- ской природной территории) Леса, располо- женные в водо- охраной зоне (центральная экологическая зона Байкаль- ской природной территории) Леса, располо- женные в водо- охраной зоне (центральная экологическая зона Байкаль- ской природной территории) | Запрещается использование токсичных препаратов, в том числе для научных целей (ст. 101, ч. 1 Лесного кодекса РФ). Не допускается проведение реконструкции малоценных лесных насаждений путем сплошной рубки (п. 21 приказа Минсельхоза РФ от 06.11.2009 № 543). Исходя из ограничений хозяйственной деятельности, установленных водным законодательством, в лесах, расположенных в прибрежных защитных полосах: не допускается ведение сельского хозяйства в части выпаса сельскохозяйственных животных и организации для них летних лагерей, ванн, а также выращивания сельскохозяйственных культур при распашке земель; не допускается выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений при распашке земель; движение трелевочных тракторов не допускается в прибрежной зоне и рубки проводятся преимущественно в зимний период по промерзшему грунту, порубочные остатки выносятся за пределы прибрежных защитных полос; лесовосстановление осуществляется методами, исключающими распашку земель (п. 12 приказа Минсельхоза РФ от 06.11.2009 № 543). Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений (ст. 104 ЛК РФ); создание объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры (ст. 14 ч. 2 ЛК РФ); создание лесных плантаций (п. 30 приказа МПР Минсельхоза РФ от 06.11.2009 № 543). Перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории (утв. постановлением Правительства РФ от 30 августа 2001 г. № 643) Использование лесов с применением опасных для экологической системы озера Байкал средств защиты растений, а также использование авиации при применении средств борьбы с вредителями леса. Заготовка древесины, за исключением заготовки древесины в установленном порядке гражданами для собственных нужд, проведение сплошных рубок лесных насаждений, а в кедровых лесах - всех видов рубок, за исключением проведения санитарно-оздоровительных мероприятий. Заготовка живицы. Добыча сырой нефти и природного газа. Добыча радиоактивных руд. Добыча металлических руд. Разведка и разработка новых месторождений, ранее не затронутых эксплуатационными работами. Добыча полезных ископаемых на акватории озера Байкал, в его водоохранной зоне, в руслах нерестовых рек и их водоохранных зонах, кроме добычи подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также проведения дноуглубительных работ. Выделка и крашение меха. Дубление и выделка кожи. Коксохимическое производство, производство продукции нефтеперегонки, радиоактивных веществ и продукции на их основе. Производство продуктов химического синтеза. Производство резиновых и пластмассовых изделий. Производство неметаллических прочих минеральных продуктов. Производство металлургическое. Производство источников автономного электропитания. Производство продуктов биотехнологическими методами. Производство, сбор и распределение электроэнергии при единичной мощности энергоустановок свыше 100 МВт, а также деятельность по поставке энергии за пределы центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Производство энергии на атомных электростанциях. Строительство зданий и сооружений (или их частей), функционирование которых не связано с созданием и развитием особо охраняемых природных территорий федерального значения и особых экономических зон туристско-рекреационного типа, с системами жизнеобеспечения и обеспечения экологической безопасности существующих промышленных, жилых и рекреационных объектов, а также строительство зданий и сооружений (или их частей) на незатронутых природных территориях, включая земли лесного фонда, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы озера Байкал и впадающих в него рек. Реконструкция и перепрофилирование предприятий без использования бессточных систем водопользования на производственные нужды этих предприятий. Строительство автомобильных и железных дорог, для сооружения которых требуются перевод лесных земель лесного фонда в нелесные земли и изъятие их из лесного фонда, за исключением строительства автомобильных дорог, необходимых для функционирования жилых и хозяйственных объектов, а также особых экономических зон туристско-рекреационного типа, расположенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Строительство магистральных нефтепроводов, газопроводов и иных продуктопроводов, за исключением газопроводов для местного газоснабжения. Размещение рекреационных объектов, временных палаточных городков, туристских стоянок и стоянок транзитного транспорта за пределами особо охраняемых природных территорий и особых экономических зон туристско-рекреационного типа без утвержденных в установленном порядке документов территориального планирования, а также размещение указанных объектов на особо охраняемых природных территориях за пределами рекреационных зон. Строительство зданий и сооружений топливно-энергетических, металлургических, химических и нефтехимических предприятий. Строительство зданий и сооружений машиностроительных предприятий. Строительство зданий и сооружений предприятий лесной промышленности, деревообрабатывающих, целлюлозно-бумажных, стекольных, фарфорофаянсовых, полиграфических предприятий и предприятий промышленности строительных материалов. Строительство зданий и сооружений предприятий легкой, пищевой, микробиологической, мукомольно-крупяной, комбикормовой и медицинской промышленности. Строительство зданий и сооружений предприятий строительной индустрии, транспорта и связи, кроме строительства зданий и сооружений водного транспорта. Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и смежной продукцией. Деятельность внутреннего водного транспорта в части: использования плавучих средств (за исключением маломерных судов), не имеющих устройств по сбору и сдаче нефтесодержащих, льяльных, хозяйственно-бытовых сточных вод и отходов производства и потребления; перевозки нефтепродуктов, сельскохозяйственных удобрений, пестицидов, сильнодействующих и ядовитых веществ без упаковки в герметичную тару, обеспечивающую сохранность груза при авариях судов и иных плавучих средств; использования судов и иных плавучих средств в 3-километровой зоне от мест лежбищ байкальской нерпы и в местах нерестилищ ценных видов рыб, кроме использования судов в целях охраны, мониторинга и воспроизводства рыбных запасов и проведения неотложных аварийно-спасательных работ; буксировки по озеру Байкал древесины в плотах и кошелях. Деятельность по обеспечению лесосплава, в том числе молевого сплава леса по рекам, впадающим в озеро Байкал. Исследования и разработки в области естественных и технических наук, связанные с: использованием генно-инженерных технологий; проведением работ с биологическими объектами, приводящих к изменениям их генетической структуры; акклиматизацией биологических объектов, несвойственных естественным экосистемам Байкальской природной территории; использованием ядерно-взрывных технологий. Хозяйственная деятельность по акклиматизации биологических объектов, несвойственных естественным экосистемам Байкальской природной территории. Деятельность в области обороны, связанная с испытаниями, утилизацией, уничтожением и захоронением систем вооружения, военной техники и боеприпасов, химических и взрывчатых веществ. Деятельность по отведению сточных вод и утилизации отходов в части: складирования, захоронения и обезвреживания вновь образующихся отходов I - V класса опасности за пределами специально оборудованных мест размещения отходов, созданных на основании выданных в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешений; обезвреживания отходов производства и потребления путем сжигания без очистки выбросов до нормативного качества; сброса в водные объекты и захоронения в них отходов, а также наземного и подземного захоронения отходов, в том числе радиоактивных веществ (материалов); сброса сточных вод без очистки до нормативного качества, а также сточных вод, содержащих токсичные и иные вещества, для которых не установлены предельно допустимые концентрации этих веществ в водных объектах рыбохозяйственного назначения; сброса сточных и дренажных вод в водные объекты в местах нереста и зимовки ценных и особо охраняемых видов рыб, в местах размножения эндемичных, реликтовых и занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации видов животных и растений; сброса с судов и других плавучих средств в водные объекты мусора, нефтесодержащих, льяльных и иных сточных вод. Деятельность по предоставлению жилищно-коммунальных услуг при эксплуатации санаторно-курортных и рекреационных комплексов без сооружений, обеспечивающих очистку сточных вод и выбросов вредных веществ в атмосферный воздух до утвержденных нормативов. Деятельность, связанная с проведением взрывных работ на акватории озера Байкал и в его водоохранной зоне. Кроме того, в соответствии с Водным кодексом РФ (2006 г. ст. 65 п. 15) в границах водоохранных зон запрещается: 1) использование сточных вод для удобрения почв;2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и погребения, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытые. |

- Внести изменения в таблицу 2.3.1 раздела 3.3 главы 3 «Ограничения по видам использования лесов». Таблицу изложить в следующей редакции:

Таблица 2.3.1

Виды ограничений использования лесов

| Виды использования лесов | Ограничения по видам использования лесов |
| --- | --- |
| Заготовка древесины* | -Запрещается заготовка древесины с нарушением возрастов рубок; оставление деревьев, предназначенных для рубки- недорубов (за исключением оставления на лесосеках компактных участков лесных насаждений, не начатых рубкой, площадью не менее 10 процентов от площади лесосеки), а также завалов и срубленных зависших деревьев; уничтожение подроста и молодняка, подлежащего сохранению; |
|  | - Не допускается использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных дорог; проведение рубок спелых, перестойных лесных насаждений с участием кедра (сосны кедровой сибирской) в составе древостоя 30 процентов и более от общего запаса древесины. -Не допускается сжигание порубочных остатков сплошным палом. -Запрещается уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков, клейм и номеров на деревьях и пнях; рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубки и подлежащих сохранению в соответствии с настоящими Правилами и законодательством РФ, в том числе источников обсеменения и плюсовых деревьев, за исключением погибших; вырубка жизнеспособных деревьев ценных древесных пород (кедра) произрастающих на границе их естественного ареала (в случаях, когда доля соответствующей древесной породы в составе лесов не превышает 1 процент от площади лесничества.) |
| Заготовка живицы | Запрещена в центральной экологической зоне байкальской природной территории. |
| Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | Запрещается: использовать для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов видов, занесенных в Красную книгу РФ и РБ, и перечень видов, заготовка которых не допускается. Также в центральной экологической зоне не допускается: – заготовка пнёвого осмола на берегозащитных и почвозащитных участках лесов вдоль водных объектов, на склонах гор, в молодняках с полнотой 0.8 – 1.0; – рубка растущих деревьев для заготовки бересты, веточного корма, сосновых, пихтовых, еловых лап, древесной зелени; – сбор лесной подстилки в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов |
| Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | Запрещается: использовать для заготовки и сбора пищевых лесных ресурсов и виды лекарственных растений, занесенных в Красную книгу РФ и РБ, и перечень видов, заготовка которых не допускается; рубка плодоносящих ветвей и кустарничков для заготовки плодов; вырывать растения с корнями, грибы с грибницей. |
| Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства | Запрещается: охота в зеленых зонах, особо защитных участках; ухудшение состояния лесных экосистем, а также нанесения вреда здоровью людей и окружающей природной среде. |
| Ведение сельского хозяйства | не допускается выпас сельскохозяйственных животных на участках : занятых лесными культурами, естественными молодняками ценных древесных пород, насаждений с развитым жизнеспособным подростом до достижения ими высоты, исключающей возможность повреждения вершин скотом; селекционно-лесосеменных, сосновых, елово-пихтовых, ивовых, твердолиственных, орехоплодных плантаций; с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному лесовозобновлению и лесовосстановлению хвойными и твердолиственными породами; с легкоразмываемыми и развеиваемыми почвами.; .на лесных участках, предоставляемых гражданам и юридическим лицам для ведения северного оленеводства применяются пастбищеобороты, не приводящие к ухудшению надпочвенного покрова и поверхности почвы таких участков |
| Осуществление научно- исследовательской, образовательной деятельности | Запрещается: захламление территории бытовыми отходами; использование химических и радиоактивных веществ; повреждение лесных насаждений, напочвенного покрова и почвы; проезд транспорта по произвольным маршрутам. |
| Осуществление рекреационной деятельности | Не допускается: повреждение лесных насаждений, растительногопокрова и почвы за пределами предоставленного участка и на участке, захламление территории, проезд транспортных средств по произвольным маршрутам. Не допускается на всей территории центральной экологической зоны размещение рекреационных объектов, временных палаточных городков, туристских стоянок и стоянок транзитного транспорта за пределами ООПТ и особых экономических зон туристско-рекреационного типа без утвержденных в установленном порядке документов территориального планирования, а также размещение указанных объектов на особо охраняемых природных территориях за пределами рекреационных зон |
| Создание лесных плантаций и их эксплуатация | Не допускается в лесах, расположенных в водоохранных зонах, лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесах и лесах, расположенных на особо защитных участках. |
| Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | Запрещается использование защитных лесов и особо защитных участков лесов. |
| Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых | Не допускается: валка деревьев и расчистка от древесной растительности бульдозерами; захламление приграничных полос и опушек; повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев; захламление лесов отходами, строительным и бытовым мусором; загрязнение химическими и радиоактивными веществами; проезд транспорта по произвольным маршрутам; затопление и длительное подтопление насаждений В центральной экологической зоне не допускается выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых, кроме добычи подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также проведения дноуглубительных работ. Запрещается разведка и разработка новых месторождений, ранее не затронутых эксплуатационными работами. |
| Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов | Запрещается: повреждение лесных насаждений, растительного покрова, почвы за пределами предоставленного участка; захламление прилегающих территорий; загрязнение площади химическими и радиоактивными веществами; проезд транспорта за пределами предоставленного участка. |
| Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и др. линейных объектов | Запрещается: повреждение лесных насаждений, растительного покрова, почвы за пределами предоставленного участка; захламление прилегающих территорий; загрязнение площади химическими и радиоактивными веществами; проезд транспорта за пределами предоставленного участка. В центральной экологической зоне запрещается, за исключением строительства и реконструкции, необходимых для функционировая жилых и хозяйственных объектов, а также особых экономических зон туристско-рекреационного типа, расположенных в центральной экологической зоне Байкальской при родной территории |
| Переработка древесины и иных лесных ресурсов | Исключаются случаи: проведения работ и строительства сооружений, вызывающих нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков; захламления предоставленного лесного участка и прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины и иными видами отходов; загрязнения площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; проезда транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка. Не допускается: размещение объектов в защитных леса и на ОЗУ, в центральной экологической зоне; проведение работ и строительство, вызывающее нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, заболачивание и затопление лесного участка. |
| Осуществление религиозной деятельности | Запрещается: захламление участка бытовыми отходами, проезд транспорта по произвольным маршрутам; повреждение лесных насаждений. |
| Иные виды, определенные в соответствии с ч.2 ст. 6 Лесного годекса РФ | - |

Примечание: * в центральной экологической зоне разрешена только заготовка древесины гражданами для собственных нужд в соответствии с  - Постановлением  Правительства Российской Федерации от 30 августа 2001 г. № 643  «О перечне видов деятельности, запрещенных в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории».