ГОСТ28441~99

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Термины и определения

Издание официальное

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ Минск

ГОСТ 28441—99

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН 29-м научно-исследовательским институтом Министерства обороны Российской Федерации и Центральным научно-исследовательским институтом геодезии, аэросъемки и картографии имени Ф.Н. Красовского

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации

(протокол № 15—99 от 28 мая 1999 г.)

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика Республика Армения Республика Беларусь Грузия Республика Казахстан Республика Молдова Киргизская Республика Российская Федерация Республика Таджикистан Туркменистан Республика Узбекистан Украина | Азгосстандарт Армгосстандарт Госстандарт Беларуси Грузстандарт Госстандарт Республики Казахстан Молдовастандарт Киргизстандарт Госстаздарт России Таджикгосстандарт Главная государственная инспекция Туркменистана Узгосстандарт Госстандарт Украины |

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 23 октября 1999 г. № 423-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 28441—99 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 2000 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 28441-90

© ИПК Издательство стандартов, 2000

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандарта России

II

ГОСТ 28441-99

Введение

Установленные в стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области цифрового картографирования.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в круглых скобках после стандартизованного термина и обозначены пометой “Ндп.”.

Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина в документах по стандартизации.

Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, что в нее включены два термина, имеющих общие терминозлементы.

В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.

Приведенные определения можно, при необходимости, изменить, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

Термины и определения общетехнических понятий, необходимые для понимания текста стандарта, приведены в приложении А.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, представленные аббревиатурой, а также приведенные в алфавитном указателе, — светлым и синонимы — курсивом.

ГОСТ 28441-99

Содержание

1 Область применения ........................................................ 					1

2 Нормативные ссылки .................................................... 					1

3 Термины и определения ....................................................					1

3.1 Общие понятия ..........................................................					1

3.2 Классификация, кодирование и правила цифрового описания картографической

информации . . 										 3

3.3 Формы представления цифровой картографической информации. ....................		3

3.4 Методы и технологии изготовления цифровых и электронных карт ...................		4

3.5 Методы, технологии и системы обеспечения цифровыми и электронными картами .......	 4

Алфавитный указатель терминов ............................................. 				5

Приложение А Термины и определения общетехнических понятий, необходимые

для понимания текста стандарта ................................................ 				9

ГОСТ 28441-99

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КАРТОГРАФИЯ ЦИФРОВАЯ Термины и определения

Digital cartography. Terms and definitions

Дата введения 2000—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области цифрового картографирования, а также использования цифровых и электронных карт и моделей.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы по цифровому картографированию, входящих в сферу работ по стандартизации и (или) использующих результаты этих работ.

Настоящий стандарт следует применять совместно с ГОСТ 21667, ГОСТ 15971, ГОСТ 26387.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 15971—90 Системы обработки информации. Термины и определения

ГОСТ 21667—76 Картография. Термины и определения

ГОСТ 26387—84 Система “человек-машина”. Термины и определения

3 Термины и определения

3.1 Общие понятия

1 цифровая картография: Раздел картографии, охватывающий теорию и практику создания и использования цифровой картографической продукции

2 цифровое картографироваиие: Комплекс мероприятий, направленных на создание цифровой картографической продукции

3 цифровая картографическая продукция: Продукция, получаемая с использованием цифровой картографической информации

4 цифровое картографическое производство: Отрасль картографического производства, занимающаяся созданием цифровой картографической продукции

5 (цифровое) картографическое обеспечение: Комплекс мероприятий, направленных на создание, хранение цифровой картографической продукции и выдачу ее потребителям

6 цифровая картографическая информация; ЦКИ: Картографическая информация, представленная в цифровой форме

7 цифровая (картографическая) модель: Логико-математическое представление в цифровой форме объектов картографирования и отношений между ними

8 цифровое картографическое моделирование: Процесс создания и использования цифровых картографических моделей

9 цифровая модель местности; ЦММ: Цифровая картографическая модель, содержащая данные об объектах местности и ее характеристиках

10 цифровая проблемно-ориеитированиая модель местиости; ЦПОММ: Цифровая модель местности, содержание и форма представления которой определяются требованиями пользователя

Издание официальное *

ГОСТ 28441-99

11 цифровая модель объектов местности (Ндп. Цифровая модель объектового состава): Цифровая модель местности, содержащая информацию о плановом и высотном положении объектов местности, кроме рельефа

12 цифровая модель рельефа; ЦМР: Цифровая модель местности, содержащая информацию о ее рельефе

13 цифровая модель издательского оригинала карты; ЦМИО: Содержание издательского оригинала карты, представленное в цифровой форме

14 тематическая цифровая модель: Цифровая картографическая модель, содержащая данные об объектах тематического картографирования и их характеристиках

15 трехмерная электронная модель местности: Наглядная и измеримая модель местности, построенная на экране средства отображения информации в трехмерной системе координат в соответствии с заданными условиями наблюдения

16 цифровая карта; ЦК: Цифровая картографическая модель, содержание которой соответствует содержанию карты определенного вида и масштаба.

Примечание— Классификация цифровых карт соответствует общей классификации карт, например: цифровая топографическая карта, цифровая авиационная карта, цифровая геологическая карта, цифровая кадастровая карта и другие

17 система цифровых карт: Совокупность цифровых карт, объединенная общим замыслом, упорядоченная и согласованная по масштабам, системам координат, проекциям и содержанию, создаваемая по единым требованиям

18 цифровой план: Цифровая картографическая модель, содержание которой соответствует содержанию плана определенного вида и масштаба

19 электронная карга; ЭК (Ндп. Видеокарта; Компьютерная карта): Цифровая картографическая модель; визуализированная или подготовленная к визуализации на экране средства отображения информации в специальной системе условных знаков, содержание которой соответствует содержанию карты определенного вида и масштаба.

Примечания

1 Система условных знаков электронной карты включает в себя и специальные шрифты.

2 Классификация электронных карт соответствует общей классификации карт, например: электронная топографическая карта, электронная авиационная карта, электронная геологическая карта, электронная кадастровая карта и другие

20 система электронных карт: Совокупность электронных карт, объединенная общим замыслом, упорядоченная и согласованная по масштабам, системам координат, проекциям, содержанию и условным знакам, создаваемая по единым требованиям

21 электронный план: Цифровая картографическая модель, визуализированная или подготовленная к визуализации на экране средства отображения информации в специальной системе условных знаков, содержание которой соответствует содержанию плана определенного вида и масштаба

22 электронный атлас: Система электронных карт, созданных по единой программе как целостное произведение с единой библиотекой условных знаков

23 графическая копия цифровой [электронной] карты (Ндп. Машинная карта): Графическое изображение на твердом носителе, содержание которого адекватно содержанию цифровой [электронной] карты

24 графическая копия цифрового [электронного] плана: Графическое изображение на твердом носителе, содержание которого адекватно содержанию цифрового [электронного] плана

25 семантическая копия цифровой [электронной] карты: Текстовое описание на твердом носителе, адекватное семантической и справочно-технологической информации цифровой [электронной] карты

26 семантическая копия цифрового [электронного] плана: Текстовое описание на твердом носителе, адекватное семантической и справочно-технологической информации цифрового [электронного] плана

27 графическая среда пользователей электронных карт [планов]: Совокупность средств программного, технологического, информационного и лингвистического обеспечения работ с цифровой картографической информацией

28 условный знак электронной карты: Картографический условный знак, предназначенный для отображения объекта электронной карты

29 библиотека условных знаков (электронных карт): Систематизированный набор формализованных описаний условных знаков электронных карт

30 библиотека шрифтов (электронных карт): Систематизированный набор формализованных описаний символов, применяемых для отображения характеристик объектов, их географических названий и пояснительных подписей электронных карт

3.2 Классификация, кодирование и правила цифрового описания картографической информации

31 система классификации и кодировании (для цифрового картографирования): Совокупность методов и правил распределения множества объектов цифрового картографирования по классификационным группам

32 классификатор картографической информации (для цифрового картографирования): Классификатор, содержащий систематизированный перечень наименований и кодов объектов цифровых карт и их характеристик

33 классификатор справочно-техиологических параметров (цифровой [электронной] карты):

Классификатор наименований и кодов, однозначно характеризующих конкретный номенклатурный лист цифровой [электронной] карты

34 правила цифрового описания (картографической информации): Система единых требований к формализованному цифровому описанию картографической информации

35 структурная единица цифровой карты: Совокупность данных цифровой карты, имеющая самостоятельное значение

36 слой (цифровой картографической информации) (Ндп. Сегмент): Совокупность объектов цифровой или электронной карты, объединенная каким-либо признаком или группой признаков

37 элемент содержания цифровой карты: Структурная единица цифровой карты, объединяющая ее объекты по определенным группам

38 объект цифровой [электронной] карты. Структурная единица цифровой [электронной] карты, характеризующая конкретный объект карты или местности и его признаки.

Примечание— Подпись является объектом цифровой или электронной карты

39 площадной объект (цифровой [электронной] карты): Объект цифровой [электронной] карты, метрическое описание которого представлено последовательностью координат точек его замкнутого контура

40 линейный объект (цифровой [электронной] карты): Объект цифровой [электронной] карты, метрическое описание которого представлено последовательностью координат его точек

41 условно-линейный объект (цифровой [электронной] карте): Объект цифровой [электронной] карты, метрическое описание которого представлено координатами двух точек, определяющих положение и ориентацию внемасштабного условного знака

42 точечный объект (цифровой [электронной] карги): Объект цифровой [электронной] карты, метрическое описание которого представлено координатами одной точки

43 комплексный объект (цифровой [электронной] карты): Объект цифровой [электронной] карты, состоящий из совокупности объектов

44 код объекта (цифровой карты): Буквенно-цифровая комбинация, однозначно соответствующая объекту цифровой карты

45 код характеристики объекта (цифровой карты): Буквенно-цифровая комбинация, однозначно соответствующая признаку, характеризующему объект цифровой карты

46 характер локализации объекта (цифровой карты): Вид геометрического представления объекта цифровой карты

47 код характера локализации объекта (цифровой карты): Буквенный или цифровой код, однозначно соответствующий характеру локализации объекта цифровой карты

48 пространственно-логические связи (объектов цифровой [электронной] карты); ПЛС: Совокупность данных о топологических отношениях между объектами цифровой [электронной] карты

3.3 Формы представления цифровой картографической информации

49 Формат записи (цифровой картографической информации): Структура расположения данных в файлах цифровой картографической информации, описание вида и точности их представления

50 векторная форма представления (цифровой картографической информации): Способ представления метрической картографической информации в виде последовательности векторов

51 растровая форма представления (цифровой картографической информации): Способ представления цифровой картографической информации в виде матрицы, элементами которой являются коды цветов картографического изображения

52 матричная форма представления (цифровой картографической информации): Способ представ-

ления метрической и семантической картографической информации в виде матрицы характеристик, отнесенных к узлам сетки или центрам ее ячеек с заданными значениями их координат

53 номенклатурный лист цифровой [электродной] карты; НЛ ЦК [ЭК]: Цифровая карта, охватывающая территорию в соответствии с принятой системой разграфки топографических карт и карт специального назначения

54 формуляр цифровой [электроином] карты: Документ, сопровождающий процесс создания цифровой карты и содержащий сведения об использованных исходных картографических материалах, их качестве и операциях создания цифровой карты

55 паспорт цифровой [электронной] карты: Структурная единица цифровой карты, содержащая справочно-технологическую информацию, записанную на носителе данных в установленных формате и кодах

3.4 Методы и технологии изготовления цифровых к электронных карт

56 исходный картографический материал; ИКМ: Картографический материал, используемый для создания, составления или обновления цифровой картографической продукции

57 цифрование картографического материала: Преобразователь картографической информации в цифровую форму

58 направление цифрования объекта: Последовательность цифрования линейного объекта или контура площадного объекта

59 редактирование цифровой картографической информации: Контроль и исправление цифровой картографической информации с использованием технических и программных средств

60 векторизация цифровой картографической информации: Преобразование цифровой картографической информации из растровой формы представления в векторную

61 нарезка цифровой картографической информации: Выделение части цифровой картографической информации согласно задаваемым границам участков

62 сшивка цифровой картографической информации: Объединение цифровой картографической информации смежных участков

63 сжатие цифровой картографической информации: Обработка цифровой картографической информации в целях уменьшения ее объема, в том числе исключения избыточности в пределах требуемой точности ее представления

64 ранг объекта электронной карты: Код значимости объекта электронной карты

65 распознавание объектов цифровой карты (Ндп. Идентификация объектов цифровой карты):

Анализ цифровой картографической информации в целях выделения объектов цифровой карты

66 контроль метрической информации (цифровой карты): Проверка соответствия метрической информации требованиям руководящих документов к ее содержанию и точности

67 контроль семантической информации (цифровой карты): Проверка соответствия семантической информации количественным и качественным характеристикам объектов исходного картографического материала

68 редактирование цифровой карты [цифрового плана]: Научно-техническое руководство созданием и обновлением цифровой карты [цифрового плана]

69 согласование объектов цифровой карты: Обеспечение топологической взаимосвязи между объектами цифровой карты

70 система контроля качества цифровой карты: Совокупность процессов и средств определения соответствия точности, полноты содержания и достоверности цифровой карты требованиям нормативной документации

71 редакционно-подготовительные работы (по созданию [обновлению] цифровой [электронной] карты): Комплекс организационно-технических мероприятий, обеспечивающих создание [обновление] цифровой [электронной] карты требуемого качества

72 редакционно-технические указания (но созданию [обновлению] цифровой [электронной] карты): Нормативный документ, регламентирующий создание [обновление] цифровой [электронной] карты с учетом особенностей района цифрового картографирования, характера и качества исходных картографических материалов

73 автоматизированная (картографическая) генерализация: Генерализация цифровой картографической информации, выполняемая на ЭВМ в диалоговом режиме

3.5 Методы, технологии и системы обеспечения цифровыми и электронными картами

74 единый фонд цифровой картографической информации: Совокупность цифровой картографической информации в виде баз данных, сформированных на основе единых требований и находящихся под единым управлением

ГОСТ 28441-99

75 справочный фонд цифровой картографической информации: Совокупность данных о наличии и характеристиках цифровой картографической информации

76 база цифровой картографической информации; БЦКИ: Совокупность файлов цифровой картографической информации, организованных по определенным правилам

77 банк цифровых картографических данных; БЦКД: Комплекс технических, программных, информационных, лингвистических и организационных средств централизованного накопления, хранения, обработки и выдачи цифровой картографической продукции.

Примечание— БЦКД могут быть центральными и региональными

78 единый банк (цифровых) картографических данных: Разветвленная, многоуровневая сеть центральных и региональных банков цифровых картографических данных, функционирующая на основе единых принципов управления

79 архив цифровых [электронных] карт: Совокупность средств систематизированного хранения носителей информации с цифровыми [электронными] картами и средств ведения учетно-справочной информации о них.

Примечания

1 Архив цифровых [электронных] карт может быть постоянным для длительного хранения цифровых [электронных] карт или временным для оперативного хранения цифровых [электронных] карт в ходе технологического процесса их создания или обновления.

2 Архив цифровых [электронных] карт может быть неавтоматизированным, автоматизированным или автоматическим

80 каталог цифровых и электронных карт: Систематизированное описание содержания баз цифровой картографической информации, достаточное для обеспечения доступа к цифровым и электронным картам

81 информационное обеспечение автоматизированной картографической системы [байка цифровых картографических данных], [геоинформационной системы]: Обеспечение автоматизированной картографической системы [банка цифровых картографических данных], [геоинформационной системы] цифровой картографической информацией и документами, определяющими правила ее представления

82 автоматизированная система обеспечения цифровой картографической продукцией: Автоматизированная система, предназначенная для организации сбора, накопления, хранения цифровой картографической продукции и выдачи ее потребителям

83 геоинформационная система: Автоматизированная система, предназначенная для сбора, обработки, анализа, моделирования и отображения данных, а также решения информационных и расчетных задач с использованием цифровой картографической, аналоговой и текстовой информации

Алфавитный указатель терминов

| архив цифровых карт | 79 |
| --- | --- |
| архив электронных карт | 79 |
| атлас электронный | 22 |
| база цифровой картографической информации | 76 |
| банк цифровых картографических давших | 77 |
| банк картографических данных единый | 78 |
| банк цифровых картографических данных единый | 78 |
| библиотека условных знаков | 29 |
| библиотека условных знаков электронных карт | 29 |
| библиотека шрифтов | 30 |
| библиотека шрифтов электронных карт | 30 |
| БЦКД | 77 |
| БЦКИ | 76 |
| векторизация цифровой картографической информации | 60 |
| видеокарта | 19 |
| генерализация автоматизированная | 73 |
| генерализации картографическая автоматизированная | 73 |
| единица цифровой карты структурная | 35 |

ГОСТ 28441—99

| знак электронной карты условный | 28 |
| --- | --- |
| идентификация объектов цифровой карты | 65 |
| икм | 56 |
| ииформация картографическая цифровая карта компьютерная | 6 |
| карта машинная | 19 |
| карта цифровая | 23 |
| карта электронная | 16 |
| картографирование цифровое | 19 |
| картография цифровая | 2 |
| каталог цифровых и электродных карт | 1 |
| классификатор картографической информации (для цифрового картографирования) | 80 |
| классификатор справочно-технологических параметров | 32 |
| классификатор справочно-технологических параметров цифровой карты | 33 |
| классификатор справочно-техиологических параметров электрониой карты | 33 |
| код объекта | 44 |
| код объекта цифровой карты | 44 |
| код характера локализации объекта | 47 |
| код xapaктepa локализации объекта цифровой карта | 47 |
| код характеристики объекта | 45 |
| код характеристики объекта цифровой карты | 45 |
| контроль метрической информации | 66 |
| контроль метрической информации цифровой карты | 66 |
| контроль семантической информации | 67 |
| контроль семантической информации цифровой карты | 67 |
| копия цифрового плана графическая | 24 |
| копия цифрового плана семантическая | 26 |
| копия цифровой карты графическая | 23 |
| копия цифровой карты семантическая | 25 |
| копия электронного плана графическая | 24 |
| копия электронного плана семантическая | 26 |
| копия электронной карты графическая | 23 |
| копия электронной карты семантическая | 25 |
| лист цифровой карты иоменклатурный | 53 |
| лист электронной карты иомеиклатуриый | 53 |
| материал картографический исходиый | 56 |
| моделирование каргтографическое цифровое | 8 |
| модель картографическая цифровая | 7 |
| модель издательского оригинала карты цифровая | 13 |
| модель местности цифровая | 9 |
| модель местности проблемно-ориентированная цифровая | 10 |
| модель местности электронная трехмерная | 15 |
| модель обьектов местиости цифровая | 11 |
| модель объектового состава цифровая | 11 |
| модель рельефа цифровая | 12 |
| модель тематическая цифровая | 14 |
| модель цифровая | 7 |
| направление цифрования объекта | 58 |
| нарезка цифровой картографической ииформации | 61 |
| нл цк | 53 |
| # НЛ ЭК | 53 |
| обеспечение автоматизированной картографической системы информационное | 81 |
| обеспечение банка цифровых картографических даиных информационное | 81 |
| обеспечение геоинформационной системы информационное | 81 |
| обеспечение картографическое | 5 |
| обеспечение картографическое цифровое | 5 |
| объект комплексный | 43 |
| объект линейный | 40 |

ГОСТ 28441-99

| объект площадной | 39 |
| --- | --- |
| объект точечный | 42 |
| объект условно-линейный | 41 |
| объект цифровой карты | 38 |
| объект цифровой карты комплексный | 43 |
| объект цифровой карты линейный | 40 |
| объект цифровой карты площадной | 39 |
| объект цифровой карты точечный | 42 |
| объект цифровой карты условно-линейный | 41 |
| объект электроииой карты | 38 |
| объект электронной карты комплексный | 43 |
| объект электронной карты линейный | 40 |
| объект электронной карты площадной | 39 |
| объект электронной карты точечный | 42 |
| объект электронной карты условно-линейный | 41 |
| паспорт цифровой карты | 55 |
| паспорт электронной карты | 55 |
| план цифровой | 18 |
| план электронный | 21 |
| ПЛС | 48 |
| правила цифрового описания | 34 |
| правила цифрового описания картографической информации | 34 |
| продукция картографическая цифровая | 3 |
| производство картографическое цифровое | 4 |
| работы по обновлению цифровой карты редакционно-подготовительные | 71 |
| работы по обновлению электронной карты редакционно-подготовительные | 71 |
| работы по созданию цифровой карты редакционно-подготовительные | 71 |
| работы по созданию электронной карты редакционно-подготовительные | 71 |
| работы редакционно-подготовительные | 71 |
| ранг объекта электронной карты | 64 |
| распознавание объектов цифровой карты | 65 |
| редактирование цифровой картографической информации | 59 |
| редактирование цифрового плана | 68 |
| редактирование цифровой карты | 68 |
| связи объектов цифровой карты пространственно-логические | 48 |
| связи объектов электронной карты пространственно-логические | 48 |
| связи пространственно-логические | 48 |
| сегмент | 36 |
| сегмент цифровой картографической информации | 36 |
| сжатие цифровой картографической информации | 63 |
| система геоииформациониая | 83 |
| система классификации и кодирования (для цифрового картографирования) | 31 |
| система контроля качества цифровой карты | 70 |
| система обеспечения цифровой картографической продукцией автоматизированная | 82 |
| система цифровых карт | 17 |
| система электронных карт | 20 |
| слой | 36 |
| слой цифровой картографической информации | 36 |
| согласование объектов цифровой карты | 69 |
| среда пользователей электронных карт графическая | 27 |
| среда пользователей электронных планов графическая | 27 |
| сшивка цифровой картографической информации | 62 |
| указания по обновлению цифровой карты редакционно-технические | 72 |
| указания по обновлению электронной карты редакционно-технические | 72 |
| указания по созданию цифровой карты редакционно-технические | 72 |
| указания по созданию электронной карты редакционно-технические | 72 |
| указания редакционно-технические | 72 |
| фонд цифровой картографической информации единый | 74 |

ГОСТ 28441-99

| фонд цифровой картографической информации справочный | 75 |
| --- | --- |
| форма представления векторная | 50 |
| форма представления матричная | 52 |
| форма представления растровая | 51 |
| форма представления цифровой картографической информации векторная | 50 |
| форма представления цифровой картографической информации матричная | 52 |
| форма представления цифровой картографической информации растровая | 51 |
| формат записи | 49 |
| формат записи цифровой картографической информации | 49 |
| формуляр цифровой карты | 54 |
| формуляр электровной карты | 54 |
| характер локализации объекта | 46 |
| характер локализации объекта цифровой карты | 46 |
| цифрование картографического материала | 57 |
| ЦК | 16 |
| цки | 6 |
| цмио | 13 |
| цмм | 9 |
| ЦМР | 12 |
| цпомм | 10 |
| эк | 19 |
| элемент содержания цифровой карты | 37 |

ГОСТ 28441-99

ПРИЛОЖЕНИЕ   А (справочное)

Термины и определении общетехнических понятий,

необходимые для понимания текста стандарта

А.1 Объект местности: Объект суши или водного пространства естественного или искусственного происхождения

А.2 объект картографирования: Предмет или явление объективной реальности, которые могут быть включены в содержание карты

A3 объект карты: Один или несколько условных знаков или подпись, отображаемые на карте

А4 метрическая картографическая информация: Разновидность картографической информации, отражающая в определенной системе координат пространственное положение объектов карты

А5 семантическая картографическая информация: Разновидность картографической информации, отражающая сущность и характеристики объектов карты

А.б структура цифровой информации: Правила расположения данных в массивах цифровой информации

А7 носитель цифровой картографической информации: Материальный объект, применяемый для записи и хранения цифровой картографической информации

А8 картографический материал: Картографическое произведение и любой другой документ, который используется для составления, исправления или обновления карты

А9 автоматизированная картографическая система; АКС: Система технических, программных, информационных, лингвистических и организационных средств, предназначенная для создания карт и моделей в цифровой и (или) графической формах

ГОСТ 28441-99

УДК 001:4:528.97:006.354       МКС 01.040.35; 35.240.70            Т02           ОКСТУ0090

Ключевые слова: цифровая картография, цифровая модель, цифровая карта, электронная модель, электронная карта

10