UTP.MBX

Гинтер Пётр

ginpetr@mail.ru

Гинтер Пётр

ginpetr@mail.ru

4

4

2

2

3

3

1

1

Кнопки 1 и 2 предназначены для быстрой нумерации участков:

1 – выбираем целочисленную колонку в таблице участков, выбранной в списке таблиц, куда будут записываться номера и указываем начальное значение

2 ‒ нажимаем и щёлкаем последовательно на участки. Каждый щелчок увеличивает счётчик на единицу и записывает значение в выбранное поле. В случае ошибки можно кнопкой 1 задать новое начальное значение счётчика и продолжить нумерацию. Для контроля следует включить подписи по данному полю.

Кнопка 3 служит для расстановки узлов участков

Перед нажатием на кнопку 3 нужно выбрать участки. Чтобы они обрабатывались в нужной последовательности, нужно запросить их с упорядочиванием по колонке с порядковыми номерами.

После нажатия на кнопку 3 появляется диалог выбора расположения таблицы с узлами.

Далее предлагается выбрать xsl-схему, которая будет расположена рядом с xml-файлом.

В следующем диалоге предлагается задать начальное значение сквозной нумерации узлов. Галочка «Одна точка в общем узле» позволяет избежать создания в общем для нескольких участков узле нескольких точечных объектов.

Далее предлагается выбрать поле из таблицы с участками для подписывания участков в отчёте с координатами (например, можно подписывать кадастровые номера). Иначе участки будут подписаны только порядковыми номерами.

Кнопка 4 ‒ выход

Программа генерирует xml-файл с данными. Он сохраняется рядом с таблицей узлов. В том же расположении создаётся xsl- схема преобразований с тем же именем, что и xml-файл, позволяющая представлять сохранённые данные в нужной форме (xsl-схема определяет форматирование отчёта). Для просмотра следует открыть xml файл с помощью Word и выбрать Представление данных xml ***.xsl. В папке с программой есть папка с различными xsl-схемами, куда можно сохранять и свои модифицированные схемы.

В названиях схем:

IDnum – сквозная нумерация

loc ‒ локальная нумерация (для каждого участка)

rep ‒ повтор первого узла контура

yx ‒ меняем местами x и y

uchtit ‒ подписывает участки по выбранной колонке

_A_L ‒ азимут и длина

В xml площадь выгружается и на плоскости и на сфере. В отчётах по умолчанию показывается значение, рассчитанное на плоскости.