Данные о границах ООПТ Хабаровского края в формате ArcGIS shape со следующими параметрами:

Тип данных:					Класс объектов шейп-файла

Тип геометрии:					Полигон

Координаты содержат Z значения:		Нет

Координаты содержат измерения:		Нет

Географическая система координат:		GCS_WGS_1984

Датум: 						D_WGS_1984

Начальный меридиан: 				Greenwich

Угловая единица: 				Degree

При выделении границ за основу взято покрытие ООПТ бассейна реки Амур по состоянию на 2010 год, созданное в рамках проекта Амурского отделения WWF. Автор Егидарев и др. (заявленная точность отрисовки 1: 100 000 – 1: 200 000)

Источник: Protected Areas of Amur River Basin Map of Protected Areas 1:1000000, done on the basis of VMap0 data. WWF Amur Branch // ГИС | Амурский информационный центр / Портал http://amur-heilong.net/aic/ru/1/index/gis_index/

В ходе работы выявилось несоответствие данных границ природным и административным рубежам, с которыми согласно правоустанавливающим документам совпадали границы ООПТ (причина – за основу для отрисовки границ использовались топографические карты Генштаба СССР 1978-88 гг. с низким качеством изображения или генерализованным рельефом). Кроме того, часть ООПТ создана в 2011 – 2014 годах и не представлена в исходном покрытии.

Для коррекции искажений на основе описания границ в правоустанавливающих документах была проведена их верификация с применением следующих источников информации:

1. Административные границы субъектов Российской федерации (в том числе береговая линия) по данным Росреестра

Источник: Свободные данные по границам субъектов РФ. Росреестр, GIS-Lab.info (электронный ресурс) GIS-Lab: Свободные данные по границам субъектов РФ. http://gis-lab.info/qa/rusbounds-rosreestr.html

2. Безоблачное покрытие территории ДДЗЗ спутника Landsat 7 за 2000 год

Источник: GIS-Lab: Получение данных Landsat/ETM+ 2000 года в виде мозаик  http://gis-lab.info/qa/landsat-mosaics.html

3. Безоблачное покрытие территории ДДЗЗ спутника Landsat 7 за 2012 год

Источник: Global Forest Change //http://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest/download.html

Более детально: Hansen, M. C., P. V. Potapov, R. Moore, M. Hancher, S. A. Turubanova, A. Tyukavina, D. Thau, S. V. Stehman, S. J. Goetz, T. R. Loveland, A. Kommareddy, A. Egorov, L. Chini, C. O. Justice, and J. R. G. Townshend. 2013. “High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change.” Science 342 (15 November): 850–53. Data available on-line from: http://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest.

4. ЦМР на основе SRTM4.1 включая производные слои: отмывка рельефа, уклон поверхности, классы высот.

5. Данные отметок высот и конфигурации гидрологических объектов для дополнительной корректировки с топографической карты масштаба 1: 100 000

Источник: Цифровая картографическая основа схем территориального планирования Российской Федерации. Хабаровский край. Масштаб 1: 100 000. Год состояния местности: 1966‐2003 гг. ФГУП «ДВ АГП», Роскартография, 2008.