Элементы взаимодействия с утилитой

|  | версии х32 | версии х64 |
| --- | --- | --- |
| Панель инструментов |  |  |
| Список таблиц |  |  |
| Окно сообщений |  |  |

Описание функций

Выгрузка GML

1. Выбираем таблицы в списке таблиц

нажимаем кнопку 3  «Выгрузить в GML выбранные таблицы»

2. Указываем тип документа:

Тип документа определяет только корневой элемент документа:

3. Указываем каталог и имя файла

4. Если утилита запущена на старой версии х32 (10.5-15.0), то будет показано сообщение

‒ необходимо открыть документ в текстовом редакторе и изменить кодировку. Например, в Notepad++ это выглядит так:

- Меню «Кодировки» – «Кодировка ANSI»

- Меню «Кодировки» – «Преобразовать в UTF-8»

- Сохранить

Если утилита запущена на версии 17, то GML сразу сохраняется в UTF-8.

Проверить таблицы на атрибуты

1. Выбираем таблицы в списке таблиц

2. Нажимаем кнопку 1

3. Вводим выражение для проверки:

Например, задав условие «STATUS=0», можно выявить наличие объектов с незаполненным атрибутом STATUS:

Для таблицы Culture:

7. Таблица Culture:
------- F    (5 шт.)
------- T    (1 шт.)

означает, что выражение «STATUS=0» ложно (F) для 5 объектов и истинно (T) для 1 объекта.

Например, задав условие «GLOBALID», можно выявить наличие объектов с незаполненным атрибутом GLOBALID или неуникальные значения:

Проверить таблицы на типы геометрии

1. Выбираем таблицы в списке таблиц

2. Нажимаем кнопку 2

В окне сообщений смотрим отчёт о типах геометрии:

- таблицы NaturalRiskZone, TechnoRiskArea содержат регионы и точки, что не противоречит приказу. NatureProtectArea содержит 3 объекта типа «коллекция», что недопустимо. Коллекции нужно разъединить и обновить GLOBALID, т.к. он будет одинаков у разделённых объектов.

Выбор объектов по типу геометрии

1. Выбираем одну таблиц в списке таблиц

2. Нажимаем одну из кнопок 4, соответствующую искомому типу геометрии или записи без графики.

Например, выбираем в списке таблицу NatureProtectArea и нажимаем кнопку «C» для выбора всех объектов типа «коллекция».

Ошибки

В процессе выгрузки могут появляться сообщения об ошибках. Ошибки могут быть такие:

1. Недопустимый тип объекта (коллекция, эллипс, текст и т.д.).

2. Объект (как правило, многоконтурный регион), имеющий ошибки топологии (самопересечения), делающие невозможным определение алгоритмом внешних и внутренних контуров (в GML явно указывается какой контур внешний, а какой внутренний).

После сообщения об ошибке открывается окно карты с этим объектом.

Ошибки системы ФГИС ТП с неочевидными причинами их возникновения

1.Ошибка трансформации выбранной пользователем системы координат в систему координат, используемую в ФГИС ТП.

Возможные причины: разделитель в числе "," вместо "."; конкретно для слоя MineralArea не заполнены или заполнены с неправильными разделителями поля DATE_START, DATE_CLOSE (с разделителями 2011/12/02 всё проходит)

2. Местоположение объекта () выходит за границы Российской Федерации.

Возможные причины: не уникален Идентификатор объекта GLOBALID

3. Ошибка трансформации выбранной пользователем системы координат в систему координат, используемую в ФГИС ТП

Возможные причины:  При анализе ситуации выяснилось, что в некоторых текстовых полях присутствуют одинарные кавычки в наименовании, необходимо избегать одинарных кавычек, а использовать только двойные.