СТО Роскартография 3.5-2020

Приложение Б (справочное)

Параметры элементов трансформирования между пространственными прямоугольными системами координат

Т а б л и ц а Б.1 – Значения элементов трансформирования между пространственными прямоугольными системами координат

| № п\п | Исходная система | Конечная система | ΔX, м | ΔY, м | ΔZ, м | ωx, угл. сек. | ωy, угл. сек. | ωz, угл. сек. | m x 106 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СК-42 | ГСК-2011 | +23,557 ±2,00 | -140,858 ±2,00 | - 79,770 ±3,00 | -0,0017 ±10 | -0,3464 ±10 | -0,7943 ±10 | -0,2274 ±0,25 |
| 2 | СК-42 | WGS-84 (G1150) | +23,570 | -140,950 | -79,800 | 0,0000 | -0,3500 | -0,7900 | -0,2200 |
| 3 | СК-95 | ГСК-2011 | +24,457 ±0,43 | -130,798 ±0,37 | -81,530 ±0,54 | -0,0017 ±10 | +0,0036 ±10 | +0,1343 ±10 | -0,2274 ±0,2 |
| 4 | СК-95 | WGS-84 (G1150) | +24,470 | -130,890 | -81,560 | 0,0000 | 0,0000 | -0,1300 | -0,2200 |
| 5 | WGS-84 (G1150) | ГСК-2011 | -0,013 | +0,092 | +0,030 | -0,0017 | +0,0036 | -0,0043 | -0,0074 |
| 6 | WGS-84 (G1150) | ПЗ-90.11 | -0,013 | +0,106 | +0,022 | -0,0023 | +0,0035 | -0,0042 | -0,0080 |
| 7 | ITRF-2008 | ГСК-2011 | +0,002 ±0,01 | -0,003 ±0,02 | -0,003 ±0,01 | +0,000053 ±0,7 | +0,000093 ±0,26 | -0,000012 ±0,23 | +0,0008 ±0,001 |
| 8 | ITRF-2008 | ПЗ-90.11 | 0,003 | 0,001 | -0,000 | -0,000019 | +0,000042 | -0,000002 | -0,0000 |
| 9 | ПЗ-90.11 | ГСК-2011 | +0,000 ±0,01 | -0,014 ±0,02 | +0,008 ±0,01 | +0,000562 ±0,7 | +0,000019 ±0,26 | -0,000053 ±0,23 | +0,0006 ±0,001 |
| Примечание - Реализация WGS-84 (G1150) относится к эпохе 2011 года. Элементы трансформирования приведены в соответствии с Приказом Минэкономразвития Российской Федерации № П/0134 [5] и ГОСТ 32453-2017. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 21